Государственное учреждение образования

“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ”

Кафедра: Интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: Средства и методы защиты информации в интеллектуальных системах

Отчет по лабораторной работе №8

“Наблюдение за стеком TCP/IP”

Выполнил:

Студент гр. 321703					Головач В.Д.

Проверил:							Сальников Д. А.

Минск 2025

1. Введение

В данном отчете описаны шаги, предпринятые для установки и настройки Snort на виртуальной машине, а также проведен анализ перехваченного трафика.

Работает в 3 основных режимах:

Sniffer: захватывает и выводит пакеты на экран.

Packet Logger: записывает пакеты в файл для дальнейшего анализа.

Network Intrusion Detection: анализирует трафик в реальном времени для обнаружения угроз.

2. Изменение имени компьютера

В wsl с установленной Ubuntu изменено имя хоста на уникальное:

sudo hostnamectl set-hostname ubuntu-snort

3. Установка Snort

Snort был установлен с помощью следующих команд:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install snort -y

Во время установки был выбран интерфейс eth0, который использует WSL для доступа в сеть.

4. Запуск Snort в режиме сниффера

Snort был запущен в режиме сниффера с параметрами детализации -vde:

sudo snort -i wlp0s20f3 -vde

Snort начал перехватывать сетевой трафик.

5. Генерация трафика

Выполнена команда ping на адрес 8.8.8.8 для проверки доступности Google DNS:

ping 8.8.8.8

Запущен веб-браузер, и был загружен небольшой файл

6. Остановка Snort

Snort был остановлен комбинацией клавиш Ctrl + C.

После остановки Snort выводил статистику о перехваченных пакетах.

7. Анализ IP-адресов и портов

В выводе Snort были обнаружены следующие обращения:

ICMP-трафик (ping):

- Источник: 192.168.10.101 → Назначение: 8.8.8.8

- Источник: 8.8.8.8 → Назначение: 192.168.10.101

- Протокол: ICMP

TCP-трафик HTTPS (443):

- 192.168.10.101:39154 → 151.115.98.9:443

- 151.115.98.9:443 → 192.168.10.101:39154

- 192.168.10.101:34506 → 151.115.98.203:443

- 151.115.98.203:443 → 192.168.10.101:34506

- 192.168.10.101:33532 → 151.115.98.9:443

- 151.115.98.9:443 → 192.168.10.101:33532

- 192.168.10.101:44860 → 151.115.98.9:443

- 151.115.98.9:443 → 192.168.10.101:44860

- 192.168.10.101:52670 → 151.115.98.9:443

- 151.115.98.9:443 → 192.168.10.101:52670

- 192.168.10.101:44840 → 151.115.98.9:443

- 151.115.98.9:443 → 192.168.10.101:44840

TCP-трафик нестандартный порт:

- 192.168.10.101:39846 → 157.254.55.122:6464

- Протокол: TCP

8. Определение служб по портам

Используя файл C:\Windows\System32\drivers\etc\services, были определены службы:

ssh		22/tcp				# SSH Remote Login Protocol

http		80/tcp		www		# WorldWideWeb HTTP

https		443/tcp				# http protocol over TLS/SSL

https		443/udp				# HTTP/3

domain-s	853/udp				# DNS over DTLS [RFC8094]

socks		1080/tcp			# socks proxy server

xmpp-client	5222/tcp	jabber-client	# Jabber Client Connection

http-alt	8080/tcp	webcache	# WWW caching service

nbd		10809/tcp			# Linux Network Block Device

amanda		10080/tcp			# amanda backup services

dcap		22125/tcp			# dCache Access Protocol

gsidcap		22128/tcp			# GSI dCache Access Protocol

wnn6		22273/tcp			# wnn6

canna		5680/tcp			# cannaserver

zope-ftp	8021/tcp			# zope management by ftp

tproxy		8081/tcp			# Transparent Proxy

omniorb		8088/tcp			# OmniORB

9. Примеры пакетов и расшифровка заголовков

Пример 1: TCP-пакет ACK (подтверждение данных)

00:35:35.565033 wlp0s20f3 In IP 151.115.98.9.https > ubuntu-snort.44860: Flags [.], ack 2088, win 501, options [nop,nop,TS val 4219881063 ecr 890658633], length 0

Расшифровка:

- MAC-адреса: не указан в дампе

- Тип Ethernet: IPv4 (0x800)

- IP-адреса: 151.115.98.9 (сервер) -> ubuntu-snort (клиент)

- Порты: 443 (HTTPS) -> 44860

- TCP-флаги: ACK

- Длина данных: 0

- Описание: Сервер подтверждает получение пакетов от клиента, данные отсутствуют.

Пример 2: TCP-пакет PSH+ACK (начало передачи HTTPS)

00:35:35.631152 wlp0s20f3 In IP 151.115.98.9.https > ubuntu-snort.44860: Flags [P.], seq 2571:2702, ack 2088, win 501, options [nop,nop,TS val 4219881125 ecr 890658633], length 131

Расшифровка:

- MAC-адреса: не указан

- Тип Ethernet: IPv4 (0x800)

- IP-адреса: 151.115.98.9 (сервер) -> ubuntu-snort (клиент)

- Порты: 443 (HTTPS) -> 44860

- TCP-флаги: PSH + ACK

- Длина данных: 131 байт

- Описание: Сервер передаёт клиенту TLS-зашифрованные данные (часть HTTPS-сессии).

Пример 3: TCP-пакет PSH+ACK (продолжение передачи HTTPS)

00:35:35.631212 wlp0s20f3 In IP 151.115.98.9.https > ubuntu-snort.44860: Flags [P.], seq 2702:2851, ack 2088, win 501, options [nop,nop,TS val 4219881125 ecr 890658633], length 149

Расшифровка:

- MAC-адреса: не указан

- Тип Ethernet: IPv4 (0x800)

- IP-адреса: 151.115.98.9 (сервер) -> ubuntu-snort (клиент)

- Порты: 443 (HTTPS) -> 44860

- TCP-флаги: PSH + ACK

- Длина данных: 149 байт

- Описание: Продолжение передачи TLS-зашифрованных данных сервером клиенту.

10. Заключение

В ходе выполнения задания был успешно установлен и запущен Snort, а также перехвачен трафик. Определены IP-адреса, порты и соответствующие службы. Рекомендуется повторить захват трафика с включением HTTP-запросов для более полного анализа.